## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от                           №

ИЗМЕНЕНИЯ

в региональных нормативах градостроительного

проектирования Кировской области

- 1. В разделе 1 «Область применения»:

1.1. Заголовок раздела «1. Область применения» изложить в следующей редакции:

«1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования области»;

1.2. В пункте 1.2:

1.2.1. Во втором абзаце цифру «7» заменить цифрой «71»;

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях применения подраздела «Расчетные показатели и параметры развития и использования территорий» под расчетными показателями и параметрами развития и использования территорий понимаются показатели, установленные для отдельных функциональных зон поселений или городских округов, отображаемых на карте функциональных зон поселения или городского округа в генеральном плане, для территориальных зон, отображаемых на карте градостроительного зонирования в Правилах землепользования и застройки, а также для территорий и земельных участков, границы которых устанавливаются в документации по планировке территории, и направленные на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития муниципальных образований, создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий отдельных категорий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства».

1.3. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.3. Региональные нормативы градостроительного проектирования области включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования области.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения области, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования) (далее – Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования).

Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования содержит:

расчетные показатели для объектов регионального и местного значения Кировской области, установленные статьями 71, 10¹ и 10² Закона области;

расчетные показатели и параметры градостроительного развития, организации и использования территорий;

градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования».

2. В разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»:

- 2.1. В таблице 1 подраздела 2.1:

- 2.1.1. Подпункт 2 исключить;

2.1.2. Во втором столбце строки 3 слова «Стоянка туристических           автобусов для вокзалов всех видов транспорта, кв. м <**>» заменить словами «Автостоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта, кв. м <**>».

- 2.2. В таблице 2 подраздела 2.3:

- 2.2.1. Подпункт 1.2 исключить;

- 2.2.2. Строку в пункте 1.3 изложить в следующей редакции:

| - «1.3 | - Профессиональные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей | - 16 | - не нормируется»; |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.2.3. Строку в пункте 2.1 изложить в следующей редакции:

| - «2.1 | - Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.2.4. Строку в пункте 2.2 изложить в следующей редакции:

| - «2.2 | - Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.2.5. Строку в пункте 2.3 изложить в следующей редакции:

| - «2.3 | - Межшкольный учебный комбинат, мест на 1 тыс. жителей»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.2.6. Строку в пункте 2.4 изложить в следующей редакции:

| - «2.4 | - Общеобразовательные организации, имеющие интернат, мест на 1 тыс. жителей»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.2.7. Строку в пункте 2.5 изложить в следующей редакции:

| - «2.5 | - Общеобразовательные организации, дополнительного образования детей, внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. жителей»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.2.8. В примечании:

- 2.2.8.1. В пункте 1 слова «примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011» заменить словами «примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016»;

- 2.2.8.2.  Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование».

2.3. В таблице 3 подраздела 2.4:

2.3.1. Строку пункта 1 изложить в следующей редакции:

| - «1 | - Амбулаторно-поликлинические организации, мест на 1 тыс. жителей»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.3.2. В примечании:

2.3.2.1. В пункте 1 слова «в больничных учреждениях» заменить словами «в больницах»;

2.3.2.2. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10, а также приказа  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  27.02.2016

№ 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения.

5. Вместимость организаций, осуществляющих медицинскую деятельность и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 и СанПиН 2.1.3.2630-10»;

2.4. В пункте 5 примечания к таблице 4 подраздела 2.5 слова «Ж к СП 42.13330.2011» заменить словами «Д к СП 42.13330.2016».

2.5. Таблицу 5 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

| № п/п | Учреждения, предприятия, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объекты в области социального обеспечения регионального значения |  |  |
| 1 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | 12 | не нормируется |
| 2 | Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, мест на 10 тыс. детей | 15 | не нормируется |
| 3 | Психоневрологический интернат, мест на 10 тыс. взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | 25 | не нормируется |
| 4 | Реабилитационные центры, центров на 50 тыс. инвалидов | 1 | не нормируется |
| 5 | Комплексные центры социального обслуживания населения/Центры социальной помощи семье и детям/Межрайонные комплексные центры социального обслуживания населения, центров на 50 тыс. населения | 1 | не нормируется |
| 6 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, центров на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями | 4 | не нормируется |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центров на 10 тыс. детей | 1 | не нормируется |
| 8 | Отделения временного пребывания для детей и подростков в структуре комплексных центров, отделений на 10 тыс. детей | 1 | не нормируется |
| 9 | Центры социальной помощи лицам без определенного места жительства, центров на 50 тыс. населения | 1 | не нормируется |

Примечание: минимальные расчетные показатели обеспечения реабилитационными центрами, комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи семье и детям, межрайонными комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи лицам без определенного места жительства определяются исходя из реальных потребностей по числу нуждающихся».

2.6. В подразделе 2.8:

2.6.1. Пункты 3, 4 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

| «№ - п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3 | Объекты в области культурно-досугового назначения |  |  |
| 3.1 | Клубы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городской округ | 80 | не нормируется |
|  | городское поселение |  |  |
|  | сельское поселение |  |  |
| 3.2 | Театры, объектов |  |  |
|  | административный центр: |  |  |
|  | театр драматический | 1 | Транспортная доступность для жителей административного |
|  | театр музыкальный | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | театр кукол | 1 | центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня; либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием |
|  | театр юного зрителя | 1 |  |
|  | прочие театры по видам искусств | 2 |  |
|  | городской округ, объектов: |  |  |
|  | театр по видам искусств, население от 500 тыс. человек до 1 млн. человек | 1 на 500 тыс. человек | 30 - 40 минут транспортной доступности |
|  | театр по видам искусств, население от 200 тыс. человек до 500 тыс. человек | 1 на 200 тыс. человек |  |
|  | театр по видам искусств, население от 100 до 200 тыс. человек | 1 | 30 - 40 минут транспортной доступности |
|  | городской округ, мест на 1 тыс. жителей | 5 |  |
| 3.3 | Концертные залы, объект |  |  |
|  | административный центр: |  | Транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня; либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием |
|  | концертный зал | 1 |  |
|  | филармония | 1 |  |
|  | концертный творческий коллектив | 1 |  |
|  | городской округ: |  | 30 - 40 минут транспортной доступности |
|  | концертный творческий коллектив | 1 |  |
|  | концертный зал | 1 |  |
|  | городской округ, мест на 1 тыс. человек | 3,5 |  |
| 3.4 | Музеи, объектов |  |  |
|  | административный центр: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Краеведческий музей | 1 | Транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня |
|  | Художественный музей | 1 |  |
|  | Тематический музей | 3 |  |
|  | городской округ | 1 | 30 - 40 минут транспортной доступности |
|  | муниципальный район | 1 | 30 минут - 1 час транспортной доступности |
|  | городское поселение | 1 | 15 - 30 минут транспортной доступности |
| 3.5 | Выставочные залы, объектов |  |  |
|  | городской округ | 1 | 30 - 40 минут транспортной доступности |
|  | муниципальный район | 2 |  |
| 3.6 | Цирки |  |  |
|  | административный центр, объектов | 1 | Транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня/либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием |
|  | административный центр, мест на 1 тыс. человек | 3,5 |  |
| 3.7 | Библиотеки, объектов |  |  |
|  | административный центр: |  | Транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня |
|  | универсальная библиотека | 1 с населением от 150 тыс. человек |  |
|  | детская библиотека | 1 |  |
|  | библиотека инвалидов по зрению | 1 |  |
|  | городской округ: |  | 30 - 40 минут транспортной доступности |
|  | общедоступная библиотека | 1 на 25 тыс. человек |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | детская библиотека | 1 на 15 тыс. детей до 14 лет |  |
|  | муниципальный район (административный центр района): |  |  |
|  | межпоселенческая библиотека | 1 | 30 минут - 1 час транспортной доступности |
|  | детская библиотека | 1 |  |
|  | городское поселение: |  | 15 - 30 минут шаговой доступности. 15 - 30 минут транспортной доступности. |
|  | общедоступная библиотека с детским отделением | 1 на 15 тыс. человек |  |
|  | сельское поселение (административный центр сельского поселения) |  |  |
|  | общедоступная библиотека с детским отделением | 1 | 15 - 30 минут шаговой доступности. 15 - 30 минут транспортной доступности. |
|  | филиал общедоступных библиотек с детским отделением. | 1 на 1 тыс. человек |  |
| - 4 | Организации и учреждения управления и связи |  |  |
| - 4.1 | Государственные архивы, объектов |  |  |
|  | административный центр | 4 | не нормируется |
| - 4.2 | Учреждения культуры клубного типа, объектов |  |  |
|  | административный центр: |  |  |
|  | Дом (центр народного творчества) | 1 | Транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня |
|  | Дворец культуры | 1 |  |
|  | Дом культуры, объектов: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | городской округ: |  | 30 - 40 минут транспортной доступности |
|  | городское поселение: | 1 | 15 - 30 минут транспортной доступности |
|  | сельское поселение | 1 | 15 - 30 минут шаговой доступности 15 - 30 минут транспортной доступности |
| 4.3 | Отделения связи, объектов |  |  |
|  | городской округ | 1 на 25 тыс. жителей | 500 метров |
|  | городское поселение | 1 на 2,5 тыс. жителей | 800 метров |
|  | сельское поселение | 1 на 2 тыс. жителей, но не менее одного на сельское поселение | 800 метров |
| 4.4 | Отделы ЗАГС, объектов |  |  |
|  | городской округ | 1 | не нормируется |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется |
| 4.5 | Центры занятости населения, объектов |  |  |
|  | городской округ | 1 | не нормируется |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется» |

2.6.2. Пункты 3 и 4 примечаний к таблице 6 исключить;

2.6.3. В пункте 6 примечаний к таблице 6 слова «Ж к СП 42.13330.2011» заменить словами «Д к СП 42.13330.2016».

2.7. В подразделе 2.9:

2.7.2. Пункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:

«2.9.1.   Общие     требования      к     документам     территориального

планирования          и       градостроительного      зонирования

2.9.1.1. Документами территориального планирования муниципальных образований являются схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов.

Состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», иными нормативными правовыми актами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В задачи территориального планирования муниципальных образований входит:

обоснование мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

установление ограничений на использование территории;

определение границ территорий для развития и застройки и установление функционального назначения территорий;

установление или изменение границ муниципальных образований;

установление или изменение границ населенных пунктов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании документов территориального планирования осуществляется перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.

По роли в системах расселения Кировской области выделяются населенные пункты с центральными функциями (опорные центры и подцентры) и рядовые (без системообразующих функций).

По численности населения населенные пункты подразделяются на:

крупные города (от 250 тыс. жителей и выше);

средние города (от 50 тыс. жителей до 250 тыс. жителей);

малые города и поселки городского типа (до 50 тыс. жителей);

крупные сельские населенные пункты (свыше 5 тыс. жителей);

большие сельские населенные пункты (от 1 тыс. жителей до 5 тыс. жителей);

средние сельские населенные пункты (от 200 человек до 1 тыс. человек);

малые сельские населенные пункты (менее 200 человек).

2.9.1.2. В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Документ градостроительного зонирования – правила землепользования и застройки – который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений (далее – Правила землепользования и застройки).

1. Общие требования к положению «О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления» в Правилах землепользования и застройки.

1.1. В случае если предельные размеры земельного участка, в том числе его площадь, меньше установленных в градостроительном регламенте размеров и параметров территориальной зоны либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики такого земельного участка неблагоприятны для застройки, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для такого земельного участка принимается только в сторону уменьшения установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной территориальной зоны.

1.2. Для архитектурной выразительности облика застройки и достижения оптимального соотношения высотных архитектурных доминант в рядовой застройке допускается увеличение предельного количества этажей, предельной  высоты  зданий,  строений,  сооружений от показателей, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны:

при планировании новых жилых районов (микрорайонов) в случаях подготовки документации по планировке территории при развитии застроенных территорий, комплексном освоении территории, комплексном развитии территорий;

при реализации масштабных инвестиционных проектов в рамках инвестиционных программ Кировской области.

в целях завершения строительства проблемного объекта, создание которого осуществляется (с привлечением денежных средств гражданина - участника долевого строительства, который включен уполномоченным органом в реестр пострадавших граждан в соответствии с законодательством о долевом строительстве.

Документация по планировке территории, разрабатываемая в соответствии с настоящим пунктом для городских округов Кировской области представляется на рассмотрение Градостроительному совету Кировской области для предложений.  В соответствии с пунктом 5.8 раздела 5  постановления Правительства Кировской области от 10.11.2016 № 26/177 «О Градостроительном совете Кировской области» принимаемые Градостроительным советом Кировской области в пределах его компетенции решения направляются на рассмотрение в органы государственной власти Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области для принятия по ним соответствующих решений в пределах их компетенции.

2. Требования для территориальных зон рекреационного назначения.

2.1. Не допускается вносить изменения в Правила землепользования и застройки муниципальных образований в части уменьшения площади, границ и назначения территорий, занятых городскими лесами, парками, скверами, городскими садами, в составе территориальных зон рекреационного назначения, а также иных территорий, используемых и предназначенных для занятия спортом, физической культурой, обустроенных мест для отдыха неограниченного круга лиц, в составе территориальных зон спортивного назначения за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.2. В случае если в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения о территориальных зонах в соответствии с приказом Министерства  экономического      развития       Российской      Федерации     от      03.06.2011

№ 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства», границы территориальных зон, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта 2 региональных нормативов, определяются в соответствии с генеральным планом городского округа и (или) картой градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки городского округа.

2.3. Оптимальные параметры общего баланса территории рекреационных зон, занятых парками (скверами), которые должны соответствовать следующим показателям:

Минимальный процент площади озеленения территории парков, скверов – 70%;

Максимальный процент площади территории парков, скверов используемой для размещения элементов благоустройства территории,  в том числе прогулочных зон, предусмотренных  правилами благоустройства муниципального образования – 15%;

Максимальный процент площади территории парков, скверов, используемой для размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, предназначенных для организации, обслуживания зон отдыха населения, размещения спортивных, детских, эстрадных площадок, сезонных аттракционов, нестационарных пунктов охраны правопорядка, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, объектов хозяйственной деятельности – 15 %.

3. Параметры территориальных зон застройки малоэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В градостроительных регламентах территориальных зон устанавливаются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

минимальная площадь образуемого земельного участка для индивидуального жилищного строительства должна быть не менее 800 кв.м.;

минимальная площадь земельного участка, образуемого при разделе земельного участка, поставленного ранее на государственный кадастровый учет, с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства должна быть не менее 800 кв.м.;

минимальная площадь земельного участка в случае проведения кадастровых работ по уточнению границ земельных участков, поставленного ранее на кадастровый учет, с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства - 200 кв.м.

2.9.1.3. Документация по планировке территории может подготавливаться в виде проекта планировки территории, проекта межевания территории. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

Требования к составу и содержанию документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проект планировки территории может содержать основные технико-экономические показатели о характеристиках планируемого развития территории и об очередности планируемого развития территории, в составе не превышающем содержания положений, установленных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2.7.3. В пункте 2.9.3:

2.7.3.1. В подпункте 2.9.3.4 слова «СП 59.13330.2012» заменить словами «СП 59.13330.2016»;

2.7.3.2. Подпункт 2.9.3.7 изложить в следующей редакции:

«2.9.7.3. Структуру жилищного фонда, дифференцированного по уроню комфорта следует принимать согласно таблице 2 СП 49.13330.2016».

2.7.3.3. Подпункт 2.9.3.11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области рекреационного значения и размеры их земельных участков принимаются по таблице 8.

- Таблица 8

| Учреждения массового отдыха | Мест на 1000 жителей | Площадь участка, кв. м/1 место |
| --- | --- | --- |
| Санатории для взрослых | 7 | 125 |
| Детские санатории | 5 | 145 |
| Дома отдыха (пансионаты) | 8 | 130 |
| Кемпинги | 9 | 150 |
| Туристические базы | 9 | 75 |
| Охотничьи, рыболовные базы | 0,5 | 30 |
| Детские летние лагеря | 20 | 150 – 200». |

2.7.4. Подпункты 2.9.5.3 и 2.9.5.4 пункта 2.9.5 изложить в следующей редакции:

«2.9.5.3. На затопляемых и подтопляемых территориях запрещается образование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также планирование и развитие новых микрорайонов индивидуальной жилой застройки, садовых и дачных строений, объектов социального назначения.

2.9.5.4. В административных центрах городских округов на земельных участках, попадающих в зону затопления, допускается строительство зданий, строений, сооружений при проведении необходимых технических мероприятий по защите от наводнения и создании системы инженерной защиты территории от затопления».

2.7.5.  Пункт 2.9.7 изложить в следующей редакции:

- «2.9.7.  Общие  положения  по   развитию  и   использованию  территории

- при  подготовке  документации по планировке территории

2.9.7.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.9.7.2. Социальный норматив жилищной обеспеченности - 20 кв. метров общей площади/человека, на 2020 год - 23 кв. метра общей площади/человека.

Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 кв.м./человека не должна превышать 450 чел/га.

2.9.7.3. Минимальные размеры приквартирных земельных участков многоквартирных жилых домов от 2 до 5 этажей рекомендуется принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение В), если иные нормы не установлены правилами землепользования и застройки муниципального образования.

2.9.7.4. Минимальные размеры земельных участков многоквартирных жилых домов 6 и более этажей рекомендуется принимать не менее 14,5 кв. метра/человека, если иные нормы не установлены правилами землепользования и застройки муниципального образования, при условии обеспечения площадками различного функционального назначения, установленных в пункте 2.10.1.2 настоящих региональных нормативов.

2.9.7.5. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям пункта 7.1 СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также противопожарным требованиям согласно приложению № 1. Между длинными сторонами жилых зданий высотой два - три этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 метров, а высотой четыре этажа - не менее 20 метров.

2.9.7.6. В многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 метров, жилых улиц и проездов - не менее 3 метров.

2.9.7.7. Основными показателями плотности застройки территориальных зон микрорайона, квартала, части квартала являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади микрорайона, квартала, части квартала;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона, квартала, части квартала.

Плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более, чем в приведенной таблице 9.

Расчетные характеристики таблицы для жилых зон применяются при подготовке проектов планировки с проектами межевания микрорайона, квартала, части квартала при новой застройке (в том числе развития застроенных территорий, комплексного освоения территории, комплексного развития территории), а также в условиях реконструкции существующей застройки (реконструируемой территории).

- Таблица 9

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 <*> |
| То же - реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 <*> |
| Застройка блокированными жилыми домами | 0,3 | 0,6 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,2 | 0,4 |
| 1 | 2 | 3 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон) | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

_______________

<*> При подготовке документации по планировке территории в случаях развития застроенных территорий, комплексном освоении территории, комплексном развитии территорий в целях жилищного строительства (новое строительство) в техническом задании, подготовленном органом государственной власти или органом местного самоуправления, коэффициент плотности застройки территории для застройки территориальных зон многоквартирными многоэтажными жилыми домами может быть увеличен до 1,4, многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности - до 1,0 при соответствующем обосновании и условии соблюдения норм по размещению объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, а также технических регламентов.

Примечания: 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории микрорайона, квартала, части квартала с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При подготовке документации по планировке территории допускается формирование отдельных земельных участков в квартале:

для выделения внутриквартальной зоны детских и спортивных площадок;

для озеленения территории (удельный показатель принимается из расчета 6,0 кв. м/человека на квартал);

для размещения стоянок автомобилей, как объекта местного (муниципального) значения, без права дальнейшего изменения вида разрешенного использования земельного участка;

проезды к многоквартирному дому должны быть шириной не менее 6 метров, тротуары  - не менее 1,5 метров.

5. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности и при условии неполной наполняемости действующих социальных объектов. При подготовке документации по планировке территории в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных норм (приложение № 1).

6. Расчетная плотность населения при средней жилищной обеспеченности квартала (микрорайона) составляет 25,5 кв. метров на человека.

2.9.7.8. Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения следует осуществлять в соответствии        с        требованиями         СП 59.13330.2016,        СП 140.13330.2012,

СП 137.13330.2012,               СП 165.1325800.2014,               СП 42.13330.2016,

ГОСТ Р 55201-2012, ГОСТ Р 50602-93, ГОСТ Р 50917-96, ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51261-99,                      ГОСТ Р 52872-2012,              ГОСТ 33652-2015,

ГОСТ Р 51671-2015, РДС 35-201-99, ГОСТ Р 52875-2007, РДС 35-201-99.

Нормы, установленные в вышеуказанных национальных стандартах и сводах правил, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденный  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2014

№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории.

2.7.6. Пункт 2.9.8 изложить в следующей редакции:

- «2.9.8. Общие  положения  по  развитию  транспортной  инфраструктуры

- при    подготовке    документации    по    планировке    территории

2.9.8.1. В целях применения настоящего пункта под сооружением и устройством для хранения и обслуживания транспортных средств понимается:

парковка – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

гостевая стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей;

гараж – здание, предназначенное для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

гараж-стоянка – здания или сооружение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не имеющее оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – моек, смотровых ям, эстакад. Гараж-стоянка может иметь полное или неполное наружное ограждение.

подземный гараж – нежилое помещение в многоквартирном доме, предусмотренное проектной или технической документацией на многоквартирный дом для хранения легковых автомобилей, в том числе стоянки автомобилей для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроено-пристроенные помещения к жилым домам.

2.9.8.2. Расчетный уровень автомобилизации принимается из расчета 225 машин на 1000 жителей без ведомственных легковых машин и такси (378 машин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси) и может быть увеличен с учетом фактического уровня автомобилизации для конкретных муниципальных образований.

2.9.8.3. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.1 СП 42.13330.2016.

Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 11.2 СП 42.13330.2016.

Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать по таблицам 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016.

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6 СП 42.13330.2016.

2.9.8.4. Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения рекомендуется принимать в соответствии с приложением Е к СП 42.13330.2016.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

При проектировании новой зоны застройки малоэтажными жилыми домам ширину улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 метров.

2.9.8.5. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать в соответствии с пунктами 11.24 СП 42.13330.2016.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать в соответствии с пунктами 11.25 СП 42.13330.2016.

В местах размещения домов-интернатов для престарелых и инвалидов, организаций, осуществляющих медицинскую деятельность и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100%) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров  и  пешеходных  дорог  более  50%.  На  путях  с  уклонами

30 - 60% необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

2.9.8.6. Норматив обеспечения стоянками автомобилей (автостоянками, гостевыми стоянками автомобилей) для новых жилых микрорайонов (кварталов) должен обеспечиваться в границах планировочной структуры такого жилого микрорайона (квартала) при подготовке документации по планировке территории. Допускается уменьшать на 30 % требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей при подготовке документации по планировке территории для городских и сельских поселений.

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей при подготовке документации по планировке территории для территории новой жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 11.8 СП 42.13330.2016 и по таблице 10.

Таблица 10

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- |
| 1. Бизнес-класс | 2,0 |
| 2. Эконом класс | 1,2 |
| 3. Муниципальный | 1,0 |
| 4. Специализированный | 0,7 |

Примечание: земельные участки для стоянок автомобилей (автостоянок), гостевых стоянок автомобилей  рекомендуется предусматривать по границам квартала, вдоль красных линий улиц.

2.9.8.7. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место в соответствии с таблицей 11.

- Таблица 11

| Этажность гаражей | Площадь участка на одно машино-место, кв. метров |
| --- | --- |
| 1 | 30,0 |
| 2 | 20,0 |
| 3 | 14,0 |
| 4 | 12,0 |
| 5 | 10,0 |
| Наземные стоянки | 25 с учетом подъездных путей и маневрирования» |

2.7.7. В пункте 2.9.9:

2.7.7.1. В подпункте 2.9.9.2 слова «части 12 СП 42.13330.2011» заменить словами «части 12 СП 42.13330.2016»;

2.7.7.2. Подпункт 2.9.9.3 изложить в следующей редакции:

«2.9.9.3. Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего согласно постановлению Правительства Кировской области от 30.05.2017 № 285-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

2.8. Подраздел 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Градостроительные  показатели  и  нормы  для  архитектурно-

строительного проектирования

2.10.1. Градостроительные  показатели  и  нормы  для архитектурно-

строительного проектирования для многоквартирных   домов

2.10.1.1. При подготовке градостроительного плана земельного участка в разделе 10 формы градостроительного плана земельного участка, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указываются реквизиты актов Кировской области, муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству, включая реквизиты постановления Правительства Кировской области об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области.

2.10.1.2. Обязательными для учета в проектной документации элементами территории земельного участка многоквартирного дома являются:

территория под зданием;

проезды к зданию, тротуары;

стоянки автомобилей (автостоянки);

озелененная территория (придомовые зеленые насаждения, полисадники перед подъездами многоквартирного дома);

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения;

площадки для занятия физкультурой;

площадки для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников и хозяйственной площадки);

наружное освещение.

- В кварталах сложившейся застройки при условии ее реконструкции в проектной документации для строительства многоквартирного (среднеэтажного и многоэтажного) жилого дома на отдельном земельном участке предусматриваются площадки различного функционального назначения с удельными размерами, не менее установленных в таблице 12.

- Таблица 12

| Удельные размеры площадок функционального назначения | Единица измерения |
| --- | --- |
| Суммарно для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, площадка для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников и хозяйственной площадки) | 3,0 кв. м/человека; 1,2 (при применении модульных игровых детских комплексов на земельных участках) |
| Для озеленения территории | 4,0 кв. м/человека |
| Стоянка автомобилей | 1,0 машино-место на одну квартиру |

Примечания: 1. Вне зависимости от выбранного застройщиком технического варианта размещения площадок благоустройства, допускаемого нормами проектирования, приводимыми в настоящей таблице, параметры удельных размеров площадок различного функционального назначения учитываются в обязательном порядке при определении нормируемой площади земельного участка при условии размещения таких площадок в надземном исполнении при обеспечении санитарных разрывов до нормируемых объектов.

Допускается устройство общих площадок для размещения мусоросборников, обслуживающих смежные участки, по согласованию с их владельцами.

2. При застройке земельного участка многоквартирного дома, примыкающего к парку, зеленым массивам или расположенного  в их окружении, площадь озеленения земельного участка многоквартирного дома допускается уменьшать, но не более чем на 30%.

3. На земельном участке многоквартирного дома количество наземных машино-мест должно составлять не менее 40% от общего количества квартир.

Количество подземных машино-мест для автомобилей, размещаемых в подземных гаражах определяется техническим заданием. При этом суммарное количество наземных и подземных машино-мест не может быть менее установленных в таблице 12 настоящих региональных нормативов.

4. Не допускается внесение изменений в проектную документацию, в части увеличения количества квартир, если земельный участок многоквартирного дома не обеспечивается удельными размерами площадок для стоянок автомобилей (автостоянок), установленных в таблице 12 настоящих региональных нормативов.

5. В случае если на первых этажах многоквартирных жилых домов предусмотрены встроенные (пристроенные) помещения общественного назначения, требуется дополнительно предусматривать гостевые стоянки автомобилей, расчет которых следует выполнять согласно таблице 14 региональных нормативов.

Запрещается предусматривать стоянки автомобилей в пределах улично-дорожной сети.

6. Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) в соответствии с пунктом 5.1.5 СП 113.13330.2012.

- 7.  Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов определяются в соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2016

На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, установленным в пункте 5.2.1 СП 59.13330.2016.

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

2.10.2. Градостроительные показатели  и  нормы  для  архитектурно-

строительного       проектирования      для     индивидуального

жилищного   строительства

Минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках в зоне застройки индивидуальными жилыми домами следует принимать по таблице 13.

- Таблица 13

| Нормируемые разрывы | Минимальное расстояние, метров |
| --- | --- |
| От красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек | 5 |
| От границ соседнего участка до: |  |
| основного строения - индивидуального жилого дома | 3 |
| бани, гаража, сарая и другого | 1 |
| От окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках | 6 |

2.10.3. Градостроительные  показатели  и  нормы  для архитектурно-

строительного   проектирования   для    общественных  зданий

2.10.3.1. Минимальные нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей (автостоянок) для легковых автомобилей следует принимать в соответствии с приложением Ж к СП 42.13330.2016 с учетом примечания к пункту 11.31 СП 42.13330.2016.

Для административного центра Кировской области города Кирова минимальные нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей (автостоянок) для легковых автомобилей принимаются в соответствии с приложением Ж к СП 42.13330.2016, за исключением приобъектных стоянок автомобилей (автостоянок), установленных в таблице 14.

- Таблица 14

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу, административный центр город Киров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 25 |
| Лесопарки, заповедники и дендропарки | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, офисы, административные здания | 100 работающих | 15 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные организации | 100 работающих | 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 15 |
| Больницы | 100 коек | 10 |
| Поликлиники | 100 посещений | 5 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 7 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 1 | 2 | 3 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. метров | 100 кв. метров торговой площади | 10 |
| Магазины с площадью торгового зала до 200 кв. метров | 100 кв. метров торговой площади | 3 |
| Рынки | 50 торговых мест | 30 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 15 |
| Гостиницы высшего разряда | 100 мест | 20 |
| Прочие гостиницы | 100 мест | 10 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 20 |
| Кладбища, крематории | 100 единовременных посетителей | 16 |

Примечание. 1. Гаражи - стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроено-пристроенные к общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) необходимо предусматривать    в    соответствии     с    требованиями    СП 118.13330.2012 и СП 54.13330.2016.

2. В зданиях общественно-делового, социально-бытового и торгового назначения в случае их реконструкции не допускается уменьшать количество парковочных мест, предусмотренных в проектной документации, в соответствии с которой строился и вводился в эксплуатацию объект капитального строительства.

2.10.3.2. Общую площадь объектов организаций, учреждений и предприятий обслуживания на единицу измерения допускается ориентировочно принимать по таблице 15.

- Таблица 15

| Организации, учреждения и предприятия обслуживания | Единица измерения | Общая площадь, кв. метров на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дошкольные образовательные организации | 1 место | 11 - 13 |
| Общеобразовательные организации | 1 место | 15 - 20 |
| Магазины | 1 кв. м торговой площади | 2 - 3 |
| Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 6 - 8 |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 рабочее место | 20 |
| Кинотеатры | 1 место | 3 - 5 |
| Клубы | 1 место | 2 - 5 |
| Библиотеки | 1 тыс. томов | 10 |
| Поликлиники | 1 посещение в смену | 10 - 15 |

Примечание. Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные).

2.10.3.3. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, нормативных документов по пожарной безопасности и СП 113.13330.2012.

2.10.3.4. На территории административных зданий в целях обеспечения доступности объектов необходимо оборудовать парковочные места для личного транспорта инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями, обратив внимание на следующее:

к местам парковки должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды);

ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 метра;

парковочное место выделяется разметкой (желтого цвета) и обозначается специальными символами (пиктограмма «инвалид»);

должен быть оборудован съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на парковку путем понижения бордюра;

автостоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным дорожным знаком».

2.9. В разделе 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

2.9.1. Абзац «распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» изложить в следующей редакции:

«распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от  19.10.1999

№ 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

2.9.2. Абзац «перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» № Пр-2159 от 09.09.2014» исключить;

2.9.3 Абзац «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» изложить в следующей редакции:

«СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

2.9.4. Абзац «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» изложить в следующей редакции:

«СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

2.9.5. Абзац СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий изложить в следующей редакции:

«СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

2.9.6. Абзац «СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения» изложить в следующей редакции:

«СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения»;

2.9.7. Абзац СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» изложить в следующей редакции:

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2.9.8. Абзац «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей» изложить в следующей редакции:

# «СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;

2.9.9. Абзац «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные» изложить в следующей редакции:

## «СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования»;

2.9.10. Абзац «СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные» изложить в следующей редакции:

«СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001»;

2.9.11. Абзац «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» изложить в следующей редакции:

# «СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

2.9.12. Абзац «приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» изложить в следующей редакции:

«Приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

2.10. Приложение № 1-1 к региональным нормативам (рекомендуемое) исключить

2.11. Приложение № 2 к региональным нормативам (рекомендуемое) исключить.

_________________